| Nazwa obiektu budowlanego: | BUDOWA CHODNIKA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | województwo małopolskie m. Kraków |  |  |
| Jednostka Projektowa: | NENCO - Maciej Nenco |  |  |
| Inwestor: | Gmina Miejska Kraków Pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków |  |  |
| Rodzaj opracowania: | ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA I ZAKRESU TECHNICZNEGO |  |  |
|  |  |  | Egz. nr: |
| Imię i nazwisko |  | Data | Podpis |

| ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA |  |
| --- | --- |
| 1 | Analiza możliwości wykonania |
| 2 | Kosztorysy |
| 3 | Załączniki formalno prawne i mapowe |

Analiza możliwości wykonania

- Spis treści:

1. Przedmiot inwestycji

2. Podstawa opracowania

3. Istniejące zagospodarowanie terenu

4. Tabelaryczne zestawienie działek pod inwestycje

5. Analiza możliwości wykonania

6. Uwagi końcowe

###### Przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt oraz budowę chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kraków przy ul. Golikówka o długości ok 432 mb Ul. Golikówka (od Małego Płaszowa do wjazdu na wał wiślany – lewa strona). W ramach zadania należy uzyskać zgody na wycinkę kolidujących drzew, wykonać przebudowę kolidującego oświetlenia zgodnie z wydanymi warunkami. Dokumentacja projektowa ze względu na zajęcia działek prywatnych powinna być realizowana poprzez rozbudowę ulicy przy procedurze ZRID lub pozyskaniu prawa własności. Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami IP.452.87.81.2018.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania przebudowanego odcinka chodnika/ ciągu pieszego.

W ramach zadania wykonawca winien opracować na rzecz inwestora następujące elementy:

- Dokumentacje projektową

- Wykonanie robót budowlanych

###### Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej- umowa nr: 1254/ZDMK/2018

- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 zaewidencjonowana w Ośrodku   Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie

- Mapa ewidencyjna zaewidencjonowana w Ośrodku   Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie

- Pomiary uzupełniające wykonane dla potrzeb projektowania,

- Uzgodnienie rozwiązań projektowych z inwestorem,

- Przepisy i warunki techniczne wydane przez zamawiającego- w tym załączniki formalno prawne do PFU

###### Istniejące zagospodarowanie terenu

W stanie istniejącym od strony ul. Golikówka zakres inwestycji zaczyna się od nawierzchni utwardzonej służącej jako postój pojazdów. Uniemożliwia to sprawne poruszanie pieszych którzy omijając pojazdy musza poruszać się po jezdni. Dalszy odcinek to pobocze utwardzone z terenami zielonymi. W obszarze zadania występują drzewa i zieleń. Częściowo wzdłuż odcinka drogi zlokalizowany jest również rów odwadniający. Stan nawierzchni ocenia się na dobry/ zły w zależności od obszaru. Zamierzenie koliduje z istniejącą siecią oświetlenia która musi być przebudowana.

###### Tabelaryczne zestawienie dziełek

| ###### Lp | ###### Nr działki / obręb |
| --- | --- |
| ###### 1 | ###### 128/17 obręb 20 |
| ###### 2 | ###### 2/60 obręb 20 |
| ###### 4 | ###### 2/58 obręb 20 |
| ###### 5 | ###### 2/59 obręb 20 |
| ###### 6 | ###### 129/2 obręb 20 |
| ###### 7 | ###### 1/12 obręb 20 |
| ###### 8 | ###### 128/9 obręb 20 |
| ###### 9 | ###### 128/11 obręb 20 |

###### Analiza możliwości wykonania

- Budowę chodnika należy wykonać od dowiązania do istniejącego chodnika po stronie lewej w obszarze działki 2/33. Przedmiotowy teren znajduje się w pasie zajętości terenu pod zadanie pn.: „Trasa Ciepłownicza, odc. ul. Nowohucka - ul. Surzyckiego” oraz częściowo w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – obszaru „Rybitwy-Północ”. W miejscu oznaczonym jako KX1 - zalecana budowa trasy pieszo – rowerowej.

- W rozpatrywanej lokalizacji na odcinku od wzjadu na działkę nr 2/29 obr. 20 Podgórze do skrzyżowania z drogą zlokalizowaną min. Na działce 2/58 obr. jw. uzgodniono projekt budowlany branży drogowej uwzględniający również budowę chodnika. Pismo IU.461.1.1006.2017 z dnia 30.11.2017 r. - zadanie pn. „Rozbudowa ul. Golikówka  w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych”. Projekt zakłada również przebudowę oświetlenia ulicznego. W ramach zadania należy uwzględnić/ dowiązać się z projektowanym odcinkiem.

W ramach wykonania zadania należy uwzględnić przebudowę/ zabezpieczenie sieli oświetlenia oraz wycinkę drzew. Należy również wykonać kanał deszczowy z wpięciem do istniejącego rowu. Na powyższe należy uzyskać warunki techniczne wykonania oraz uzgodnić projekty budowlane i wykonawcze. Całość należy wykonywać w koordynacji prac z zamawiającym.

Inwestycja znajduje się częściowo na terenach nie należących do GMK w związku z czym należy uzyskać tytuł prawny do wykonania robót budowlanych lub alternatywnie wykonać projekt przy zastosowaniu decyzji ZRID.

Odwodnienie:

Spadek podłużny zarówno chodnika w stanie istniejącym wykonać zgodnie z pochyleniem podłużnym drogi. Pochylenie poprzeczne są w kierunku jezdni ul. Golikówka.. W celu Sprawnego odprowadzania wód opadowych należy zweryfikować zlewnie. W celu wykonania kanału deszczowego/ przyłącza należy uzyskać warunki od gestora urządzenia odbierającego.

Oświetlenie:

Inwestycja nie przewiduje przebudowę oświetlenia w zakresie kolizji z istniejąca siecią na warunkach IU.461.6.263.2018.

  - Uwagi końcowe

Całość prac objęta projektem powinna być wykonana pod nadzorem technicznym ze strony osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.