Nazwa projektu:	Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do

granicy miasta Krakowa (WARIANT 2, ROK 2030)

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 25,780 | 450 | 900 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,2989 | 875 | 2575 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 900 m  i wynosi 25,780 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 2575 m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975), wynosi 2,2989 µg/m3 .

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,594 | 450 | 900 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,2475 | 875 | 2575 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 900 m (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300)  i wynosi 2,594 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 2575 m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975),  wynosi 0,2475 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 155,706 | 450 | 900 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 13,9108 | 875 | 2575 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 900 m (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300) i wynosi 155,706 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 3,031 | 900 | 2700 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,3288 | 75 | 125 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 2700 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5553100)  i wynosi 3,031 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 75 Y = 125 m  (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525), wynosi 0,3288 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołowiu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,066 | 450 | 900 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0059 | 875 | 2575 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych ołowiu występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 900 m  (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300) i wynosi 0,066 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 2575 m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975), wynosi 0,0059 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,46 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 52,631 | 900 | 2700 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,6941 | 75 | 125 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 2700 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5553100)  i wynosi 52,631 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 75 Y = 125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525), wynosi 5,6941 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 248,577 | 900 | 2700 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 26,8268 | 75 | 125 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 2700 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5553100)  i wynosi 248,577 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 75 Y = 125 m  (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525), wynosi 26,8268 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,809 | 450 | 900 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1729 | 875 | 2575 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 900 m  (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300) i wynosi 1,809 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 2575 m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975), wynosi 0,1729 µg/m3 .

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 18,912 | 450 | 900 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,9123 | 875 | 2575 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 900 m  (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300) i wynosi 18,912 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 2575 m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975), wynosi 1,9123 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11 µg/m3.