Nazwa projektu:	Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do

granicy miasta Krakowa (WARIANT 1, ROK 2030)

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 35,710 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 7,2428 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425)  i wynosi 35,710 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m , wynosi 7,2428 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 3,574 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,7257 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425)  i wynosi 3,574 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m , wynosi 0,7257 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 213,639 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 43,9733 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) i wynosi 213,639 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,623 | 900 | 2225 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,4345 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 2225 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5552625)  i wynosi 2,623 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) , wynosi 0,4345 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołowiu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,090 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0184 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych ołowiu występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) i wynosi 0,090 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m , wynosi 0,0184 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,46 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 45,282 | 900 | 2225 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 7,0608 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 2225 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5552625)  i wynosi 45,282 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m  (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) , wynosi 7,0608 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 213,637 | 900 | 2225 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 31,7146 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 2225 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5552625)  i wynosi 213,637 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) , wynosi 31,7146 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,493 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,5062 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425)  i wynosi 2,493 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m , wynosi 0,5062 µg/m3 .

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 30,601 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 6,1821 | 550 | 1025 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425)  i wynosi 30,601 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 1025 m , wynosi 6,1821 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11 µg/m3.