Parametry emitorów na terenie: Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do  granicy miasta Krakowa (WARIANT 1, ROK 2020)

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| 1 | Al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do ul. Woronicza nitka zachodnia | 0,4 L | 150 | 0 | 313 | 124,6 | 180,5 | tlenek węgla | 0,0375 | 0,2459 | 0,02807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00627 | 0,0405 | 0,00462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00437 | 0,02825 | 0,00323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00627 | 0,0405 | 0,00462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000627 | 0,00407 | 0,000465 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001588 | 0,000103 | 0,00001176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00537 | 0,0348 | 0,00397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0451 | 0,2939 | 0,0336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00979 | 0,0638 | 0,00728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000583 | 0,0038 | 0,000434 |
| 13 | Al. 29 Listopada od ul. Powstańców/Rybianka do ul. Siewna nitka zachodnia | 0,4 L | 208,7 | 0 | 313 | 534,8 | 868,1 | tlenek węgla | 0,067 | 0,439 | 0,0501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0112 | 0,0724 | 0,00826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00781 | 0,0505 | 0,00577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0112 | 0,0724 | 0,00826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001119 | 0,00726 | 0,000829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00002837 | 0,0001839 | 0,00002099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00959 | 0,0621 | 0,00709 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0598 | 0,389 | 0,0444 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01314 | 0,0857 | 0,00978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000797 | 0,00519 | 0,000592 |
| 5 | Al. 29 Listopada od ul. Boboli do ul. Nad Strugą nitka zachodnia | 0,4 L | 70,5 | 0 | 313 | 256,5 | 365,5 | tlenek węgla | 0,01678 | 0,11 | 0,01256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,002804 | 0,01812 | 0,002068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001956 | 0,01264 | 0,001443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,002804 | 0,01812 | 0,002068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0002804 | 0,001818 | 0,0002075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 7,10E-6 | 0,000046 | 5,25E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,002401 | 0,01556 | 0,001776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,041 | 0,2673 | 0,03051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00872 | 0,0568 | 0,00648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000505 | 0,00329 | 0,000376 |
| 19 | Al. 29 Listopada od ul. Kuźnica Kołłątajowska do ul. Banacha nitka zachodnia | 0,4 L | 434,9 | 0 | 313 | 700,6 | 1636,3 | tlenek węgla | 0,1534 | 1,007 | 0,115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,02578 | 0,1666 | 0,01902 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0179 | 0,1157 | 0,01321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,02578 | 0,1666 | 0,01902 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00225 | 0,01458 | 0,001664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,000066 | 0,000428 | 0,0000489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,01534 | 0,0991 | 0,01131 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0747 | 0,486 | 0,0555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01714 | 0,1117 | 0,01275 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,001102 | 0,00717 | 0,000818 |
| 25 | Al. 29 Listopada od ul. Belwederczyków do ul. Węgrzeckiej nitka zachodnia | 0,4 L | 243,6 | 0 | 313 | 886,5 | 2513,3 | tlenek węgla | 0,0783 | 0,514 | 0,0587 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,01325 | 0,0856 | 0,00977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00914 | 0,0591 | 0,00674 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01325 | 0,0856 | 0,00977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001049 | 0,0068 | 0,000776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,0000344 | 0,0002229 | 0,00002545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00577 | 0,0372 | 0,00425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,063 | 0,41 | 0,0468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0139 | 0,0905 | 0,01033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000857 | 0,00558 | 0,000637 |
| 30 | ul. Opolska (wiadukt) nitka północna | 0,4 L | 55,8 | 0 | 313 | 107,5 | 122,7 | tlenek węgla | 0,01562 | 0,1019 | 0,01163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,001886 | 0,0123 | 0,001404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001263 | 0,00823 | 0,00094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001886 | 0,0123 | 0,001404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0002092 | 0,001363 | 0,0001556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 5,26E-6 | 0,0000343 | 3,92E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,001771 | 0,01155 | 0,001318 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0403 | 0,2625 | 0,02997 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00852 | 0,0556 | 0,00635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000491 | 0,0032 | 0,000365 |
| 42 | ul. Banacha | 0,4 L | 70,3 | 0 | 313 | 707,6 | 1853,5 | tlenek węgla | 0,00804 | 0,0527 | 0,00602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000975 | 0,0063 | 0,000719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000676 | 0,00437 | 0,000499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000975 | 0,0063 | 0,000719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001058 | 0,000686 | 0,0000783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 3,57E-6 | 0,00002312 | 2,64E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00055 | 0,00356 | 0,000406 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02074 | 0,135 | 0,01541 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0044 | 0,02864 | 0,00327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0002552 | 0,001663 | 0,0001898 |
| 2 | Al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do ul. Woronicza nitka wschodnia | 0,4 L | 147,5 | 0 | 313 | 136,8 | 173,6 | tlenek węgla | 0,0486 | 0,319 | 0,0364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00813 | 0,0526 | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00567 | 0,0367 | 0,00419 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00813 | 0,0526 | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000813 | 0,00527 | 0,000602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00002059 | 0,0001336 | 0,00001525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00696 | 0,0451 | 0,00515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0594 | 0,387 | 0,0442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01289 | 0,0839 | 0,00958 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000766 | 0,00499 | 0,00057 |
| 6 | Al. 29 Listopada od ul. Boboli do ul. Nad Strugą nitka wschodnia | 0,4 L | 69,8 | 0 | 313 | 265,6 | 358,5 | tlenek węgla | 0,02156 | 0,1413 | 0,01613 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0036 | 0,02329 | 0,002659 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,002514 | 0,01625 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0036 | 0,02329 | 0,002659 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00036 | 0,002337 | 0,0002668 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 9,13E-6 | 0,0000592 | 6,76E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,003085 | 0,02 | 0,002283 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0532 | 0,347 | 0,0396 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01131 | 0,0737 | 0,00841 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000655 | 0,00427 | 0,000487 |
| 3 | Al. 29 Listopada od ul. Woronicza do ul. Boboli nitka zachodnia | 0,4 L | 102,8 | 0 | 313 | 205,2 | 295,7 | tlenek węgla | 0,02412 | 0,1582 | 0,01806 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00403 | 0,02607 | 0,002976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,002813 | 0,01819 | 0,002076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00403 | 0,02607 | 0,002976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000403 | 0,002616 | 0,0002986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001021 | 0,0000663 | 7,57E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00345 | 0,02239 | 0,002556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0411 | 0,2682 | 0,03062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00882 | 0,0575 | 0,00656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000517 | 0,00337 | 0,000385 |
| 4 | Al. 29 Listopada od ul. Woronicza do ul. Boboli nitka wschodnia | 0,4 L | 102,1 | 0 | 313 | 215,2 | 288,7 | tlenek węgla | 0,0317 | 0,2078 | 0,02372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0053 | 0,0342 | 0,0039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0037 | 0,02386 | 0,002724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0053 | 0,0342 | 0,0039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00053 | 0,00344 | 0,000393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001343 | 0,000087 | 9,93E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00454 | 0,0294 | 0,00336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0541 | 0,352 | 0,0402 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01159 | 0,0755 | 0,00862 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,00068 | 0,00443 | 0,000506 |
| 14 | Al. 29 Listopada od ul. Powstańców/Rybianka do ul. Siewna nitka wschodnia | 0,4 L | 208,8 | 0 | 313 | 544,1 | 853,6 | tlenek węgla | 0,0889 | 0,583 | 0,0666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,01487 | 0,0961 | 0,01097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01037 | 0,067 | 0,00765 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01487 | 0,0961 | 0,01097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001487 | 0,00964 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,0000377 | 0,0002441 | 0,00002787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,01271 | 0,0825 | 0,00942 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0793 | 0,517 | 0,059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01746 | 0,1137 | 0,01298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,001058 | 0,00689 | 0,000787 |
| 20 | Al. 29 Listopada od ul. Kuźnica Kołłątajowska do ul. Banacha nitka wschodnia | 0,4 L | 438 | 0 | 313 | 712 | 1639,4 | tlenek węgla | 0,1782 | 1,17 | 0,1336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,02974 | 0,1922 | 0,02194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,02083 | 0,1346 | 0,01537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,02974 | 0,1922 | 0,02194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00339 | 0,02201 | 0,002513 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,0000746 | 0,000484 | 0,0000553 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,0337 | 0,2191 | 0,02501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0842 | 0,549 | 0,0627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0194 | 0,1264 | 0,01443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,001242 | 0,00808 | 0,000922 |
| 26 | Al. 29 Listopada od ul. Belwederczyków do ul. Węgrzeckiej nitka wschodnia | 0,4 L | 243,6 | 0 | 313 | 906,9 | 2517,3 | tlenek węgla | 0,0876 | 0,574 | 0,0655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,01462 | 0,0945 | 0,01079 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0103 | 0,0666 | 0,0076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01462 | 0,0945 | 0,01079 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,002124 | 0,01382 | 0,001578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,0000361 | 0,0002344 | 0,00002676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,02426 | 0,1577 | 0,018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0665 | 0,433 | 0,0494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0148 | 0,0963 | 0,01099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000902 | 0,00587 | 0,00067 |
| 31 | ul. Opolska (wiadukt) nitka południowa | 0,4 L | 56 | 0 | 313 | 103,4 | 114,7 | tlenek węgla | 0,01562 | 0,1019 | 0,01163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,001886 | 0,0123 | 0,001404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001263 | 0,00823 | 0,00094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001886 | 0,0123 | 0,001404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0002092 | 0,001363 | 0,0001556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 5,26E-6 | 0,0000343 | 3,92E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,001771 | 0,01155 | 0,001318 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0403 | 0,2625 | 0,02997 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00852 | 0,0556 | 0,00635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000491 | 0,0032 | 0,000365 |
| 21 | Al. 29 Listopada od ul. Banacha do ul. Iwaszki (projektowana) nitka zachodnia | 0,4 L | 405,3 | 0 | 313 | 779,9 | 2036 | tlenek węgla | 0,1235 | 0,811 | 0,0926 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,02084 | 0,1348 | 0,01539 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01441 | 0,0932 | 0,01064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,02084 | 0,1348 | 0,01539 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001692 | 0,01096 | 0,001251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,0000539 | 0,000349 | 0,0000398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00989 | 0,0637 | 0,00727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0644 | 0,42 | 0,0479 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01465 | 0,0955 | 0,0109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000942 | 0,00613 | 0,0007 |
| 7 | Al. 29 Listopada od ul. Nad Strugą do ul. Dobrego Pasterza nitka zachodnia | 0,4 L | 80 | 0 | 313 | 302,8 | 424,8 | tlenek węgla | 0,0212 | 0,139 | 0,01587 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00354 | 0,0229 | 0,002614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,002471 | 0,01598 | 0,001824 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00354 | 0,0229 | 0,002614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000354 | 0,002298 | 0,0002623 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 8,97E-6 | 0,0000582 | 6,64E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,003035 | 0,01967 | 0,002245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0459 | 0,2994 | 0,0342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00979 | 0,0638 | 0,00728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000569 | 0,00371 | 0,000424 |
| 15 | Al. 29 Listopada od ul. Siewna do ul. ks. Meiera nitka zachodnia | 0,4 L | 390 | 0 | 313 | 594,5 | 1158,4 | tlenek węgla | 0,162 | 1,062 | 0,1212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,02718 | 0,1756 | 0,02005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01888 | 0,122 | 0,01392 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,02718 | 0,1756 | 0,02005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,002372 | 0,01537 | 0,001755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,0000695 | 0,000451 | 0,0000515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,01616 | 0,1045 | 0,01193 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,086 | 0,56 | 0,0639 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01958 | 0,1275 | 0,01455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,001246 | 0,00811 | 0,000926 |
| 16 | Al. 29 Listopada od ul. Siewna do ul. ks. Meiera nitka wschodnia | 0,4 L | 389,9 | 0 | 313 | 602,9 | 1148,9 | tlenek węgla | 0,2182 | 1,43 | 0,1632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0364 | 0,2349 | 0,02682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,02547 | 0,1645 | 0,01878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0364 | 0,2349 | 0,02682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00414 | 0,02691 | 0,003072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,0000912 | 0,000592 | 0,0000676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,0412 | 0,2679 | 0,03058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,113 | 0,736 | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02581 | 0,1681 | 0,01919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,001634 | 0,01064 | 0,001215 |
| 8 | Al. 29 Listopada od ul. Nad Strugą do ul. Dobrego Pasterza nitka wschodnia | 0,4 L | 80,9 | 0 | 313 | 313,3 | 416,7 | tlenek węgla | 0,02833 | 0,1859 | 0,02122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00474 | 0,03063 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0033 | 0,02137 | 0,002439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00474 | 0,03063 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000474 | 0,003073 | 0,000351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001199 | 0,0000778 | 8,88E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00406 | 0,0263 | 0,003002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0608 | 0,396 | 0,0452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01296 | 0,0845 | 0,00965 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000754 | 0,00491 | 0,000561 |
| 43 | ul. Belwederczyków | 0,4 L | 57,7 | 0 | 313 | 829,6 | 2400,7 | tlenek węgla | 0,001685 | 0,01106 | 0,001263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0002419 | 0,001565 | 0,0001787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0001683 | 0,001089 | 0,0001243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0002419 | 0,001565 | 0,0001787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00002506 | 0,0001628 | 0,00001858 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 7,31E-7 | 4,74E-6 | 5,41E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,0001764 | 0,001144 | 0,0001306 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00512 | 0,0334 | 0,00381 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001083 | 0,00707 | 0,000807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000625 | 0,000408 | 0,0000466 |
| 22 | Al. 29 Listopada od ul. Banacha do ul. Iwaszki (projektowana) nitka wschodnia | 0,4 L | 404,9 | 0 | 313 | 814,1 | 2061,2 | tlenek węgla | 0,1411 | 0,924 | 0,1055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,02344 | 0,1516 | 0,01731 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01646 | 0,1065 | 0,01216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,02344 | 0,1516 | 0,01731 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,003046 | 0,01981 | 0,002261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,0000584 | 0,000379 | 0,0000433 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,0329 | 0,2136 | 0,02438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0703 | 0,458 | 0,0523 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01613 | 0,105 | 0,01199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,001022 | 0,00665 | 0,000759 |
| 9 | Al. 29 Listopada od ul. Dobrego Pasterza do ul. Pocieszka nitka zachodnia | 0,4 L | 144,2 | 0 | 313 | 371 | 516,2 | tlenek węgla | 0,0359 | 0,2353 | 0,02686 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,006 | 0,0388 | 0,00443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00419 | 0,02707 | 0,00309 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,006 | 0,0388 | 0,00443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0006 | 0,00389 | 0,000444 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001519 | 0,0000985 | 0,00001124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00514 | 0,0333 | 0,0038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0448 | 0,2917 | 0,0333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00971 | 0,0632 | 0,00721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000577 | 0,00376 | 0,000429 |
| 17 | Al. 29 Listopada od ul. ks. Meiera do ul. Kuźnica Kołłątajowska nitka zachodnia | 0,4 L | 76,6 | 0 | 313 | 643,9 | 1390,1 | tlenek węgla | 0,02639 | 0,1731 | 0,01976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00441 | 0,02852 | 0,00326 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,003079 | 0,0199 | 0,002271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00441 | 0,02852 | 0,00326 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000441 | 0,002862 | 0,000327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001118 | 0,0000725 | 8,28E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00378 | 0,02449 | 0,002796 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0594 | 0,387 | 0,0442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01264 | 0,0824 | 0,00941 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000734 | 0,00478 | 0,000546 |
| 27 | Al. 29 Listopada od ul. Węgrzeckiej do granicy miasta nitka zachodnia | 0,4 L | 54,8 | 0 | 313 | 913 | 2658,8 | tlenek węgla | 0,01843 | 0,1209 | 0,0138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,003118 | 0,02013 | 0,002298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,002151 | 0,01389 | 0,001586 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,003118 | 0,02013 | 0,002298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0002466 | 0,001598 | 0,0001824 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 8,09E-6 | 0,0000524 | 5,98E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,001357 | 0,00876 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0595 | 0,388 | 0,0443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01256 | 0,082 | 0,00936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000726 | 0,00473 | 0,00054 |
| 18 | Al. 29 Listopada od ul. ks. Meiera do ul. Kuźnica Kołłątajowska nitka wschodnia | 0,4 L | 75,6 | 0 | 313 | 656,1 | 1387 | tlenek węgla | 0,03067 | 0,2013 | 0,02298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00513 | 0,0332 | 0,00379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00358 | 0,02316 | 0,002644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00513 | 0,0332 | 0,00379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000513 | 0,00333 | 0,00038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,000013 | 0,0000843 | 9,62E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00439 | 0,02848 | 0,00325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0702 | 0,458 | 0,0523 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01494 | 0,0974 | 0,01112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000867 | 0,00565 | 0,000645 |
| 10 | Al. 29 Listopada od ul. Dobrego Pasterza do ul. Pocieszka nitka wschodnia | 0,4 L | 146,9 | 0 | 313 | 381,5 | 508,6 | tlenek węgla | 0,0466 | 0,3055 | 0,0349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00779 | 0,0503 | 0,00574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00543 | 0,0351 | 0,00401 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00779 | 0,0503 | 0,00574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000779 | 0,00505 | 0,000576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001973 | 0,0001279 | 0,0000146 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00667 | 0,0432 | 0,00493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0571 | 0,372 | 0,0425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01238 | 0,0807 | 0,00921 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000737 | 0,0048 | 0,000548 |
| 11 | Al. 29 Listopada od ul. Pocieszka do ul. Powstańców/Rybianka nitka zachodnia | 0,4 L | 220,2 | 0 | 313 | 468,7 | 676,3 | tlenek węgla | 0,0532 | 0,349 | 0,0398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00891 | 0,0576 | 0,00658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00621 | 0,0402 | 0,00459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00891 | 0,0576 | 0,00658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00089 | 0,00578 | 0,00066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00002257 | 0,0001463 | 0,0000167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00762 | 0,0494 | 0,00564 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0454 | 0,2954 | 0,0337 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01 | 0,0652 | 0,00744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000608 | 0,00396 | 0,000452 |
| 23 | Al. 29 Listopada od ul. Iwaszki (projektowana) do ul. Belwederczyków nitka zachodnia | 0,4 L | 153,9 | 0 | 313 | 839,8 | 2321,4 | tlenek węgla | 0,0477 | 0,3128 | 0,0357 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00801 | 0,0517 | 0,0059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00556 | 0,0359 | 0,0041 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00801 | 0,0517 | 0,0059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000699 | 0,00453 | 0,000517 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00002048 | 0,0001328 | 0,00001516 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00477 | 0,03079 | 0,00351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0568 | 0,37 | 0,0422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01231 | 0,0803 | 0,00917 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000735 | 0,00479 | 0,000547 |
| 28 | Al. 29 Listopada od ul. Węgrzeckiej do granicy miasta nitka wschodnia | 0,4 L | 53,2 | 0 | 313 | 920,8 | 2656,1 | tlenek węgla | 0,01951 | 0,128 | 0,01461 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00326 | 0,02106 | 0,002404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,002296 | 0,01484 | 0,001694 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00326 | 0,02106 | 0,002404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000474 | 0,003081 | 0,000352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 8,06E-6 | 0,0000522 | 5,96E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,0054 | 0,0351 | 0,00401 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0611 | 0,398 | 0,0454 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01292 | 0,0843 | 0,00962 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000743 | 0,00484 | 0,000553 |
| 32 | ul. Woronicza | 0,4 L | 41,6 | 0 | 313 | 204,5 | 241,7 | tlenek węgla | 0,001667 | 0,01095 | 0,00125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0002023 | 0,001309 | 0,0001494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0001403 | 0,000908 | 0,0001036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0002023 | 0,001309 | 0,0001494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00002192 | 0,0001425 | 0,00001627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 7,39E-7 | 4,80E-6 | 5,48E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,0001141 | 0,000739 | 0,0000844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00712 | 0,0464 | 0,0053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001498 | 0,00978 | 0,001116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000086 | 0,000561 | 0,000064 |
| 12 | Al. 29 Listopada od ul. Pocieszka do ul. Powstańców/Rybianka nitka wschodnia | 0,4 L | 223,3 | 0 | 313 | 474,2 | 667,3 | tlenek węgla | 0,0692 | 0,454 | 0,0518 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,01159 | 0,0748 | 0,00854 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00809 | 0,0522 | 0,00596 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01159 | 0,0748 | 0,00854 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001159 | 0,00751 | 0,000857 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00002934 | 0,0001902 | 0,00002171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00991 | 0,0643 | 0,00734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0582 | 0,379 | 0,0433 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01285 | 0,0837 | 0,00955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000783 | 0,0051 | 0,000582 |
| 24 | Al. 29 Listopada od ul. Iwaszki (projektowana) do ul. Belwederczyków nitka wschodnia | 0,4 L | 152,2 | 0 | 313 | 874,8 | 2314,8 | tlenek węgla | 0,0524 | 0,344 | 0,0393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00874 | 0,0565 | 0,00645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00612 | 0,0396 | 0,00452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00874 | 0,0565 | 0,00645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000996 | 0,00647 | 0,000739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00002192 | 0,0001423 | 0,00001624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00991 | 0,0644 | 0,00735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0616 | 0,401 | 0,0458 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01336 | 0,0871 | 0,00994 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000796 | 0,00519 | 0,000592 |
| 33 | ul. Boboli | 0,4 L | 23,6 | 0 | 313 | 254,5 | 323,6 | tlenek węgla | 0,0001181 | 0,000762 | 0,000087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00001433 | 0,0000913 | 0,00001042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 9,94E-6 | 0,0000633 | 7,23E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001433 | 0,0000913 | 0,00001042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 1,56E-6 | 9,93E-6 | 1,13E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 5,24E-8 | 3,35E-7 | 3,82E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 8,09E-6 | 0,0000516 | 5,89E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00088 | 0,00565 | 0,000645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001847 | 0,001185 | 0,0001353 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000105 | 0,0000674 | 7,69E-6 |
| 44 | ul. Witkowicka i ul. Węgrzecka | 0,4 L | 232,1 | 0 | 313 | 944,2 | 2593,9 | tlenek węgla | 0,00589 | 0,0385 | 0,00439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000715 | 0,00461 | 0,000526 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000496 | 0,0032 | 0,000365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000715 | 0,00461 | 0,000526 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000776 | 0,000502 | 0,0000573 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 2,62E-6 | 0,00001691 | 1,93E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,000404 | 0,002603 | 0,0002971 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,005 | 0,0325 | 0,00371 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001101 | 0,00715 | 0,000816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000678 | 0,00044 | 0,0000502 |
| 34 | ul. Nad Strugą | 0,4 L | 82,6 | 0 | 313 | 243,7 | 422,1 | tlenek węgla | 0,01145 | 0,0752 | 0,00858 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,001645 | 0,01063 | 0,001213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001145 | 0,0074 | 0,000844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001645 | 0,01063 | 0,001213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001706 | 0,001106 | 0,0001263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 4,97E-6 | 0,0000322 | 3,68E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,001199 | 0,00777 | 0,000887 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02466 | 0,1608 | 0,01836 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00526 | 0,0343 | 0,00392 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0003064 | 0,001996 | 0,0002279 |
| 35 | ul. Dobrego Pasterza | 0,4 L | 111,6 | 0 | 313 | 389,6 | 413 | tlenek węgla | 0,02081 | 0,1367 | 0,01561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,002992 | 0,01933 | 0,002207 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,002082 | 0,01345 | 0,001535 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,002992 | 0,01933 | 0,002207 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00031 | 0,002012 | 0,0002297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 9,04E-6 | 0,0000586 | 6,69E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,002182 | 0,01413 | 0,001613 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0337 | 0,2199 | 0,0251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00724 | 0,0472 | 0,00539 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000427 | 0,00278 | 0,000317 |
| 36 | ul. Pocieszka | 0,4 L | 42,8 | 0 | 313 | 387,8 | 584,5 | tlenek węgla | 0,000734 | 0,00483 | 0,000551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000891 | 0,000577 | 0,0000659 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000618 | 0,0004 | 0,0000457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000891 | 0,000577 | 0,0000659 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 9,67E-6 | 0,0000628 | 7,17E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 3,26E-7 | 2,12E-6 | 2,42E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,0000503 | 0,000326 | 0,0000372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,003053 | 0,01991 | 0,002273 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000643 | 0,0042 | 0,000479 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000369 | 0,0002408 | 0,00002749 |
| 37 | ul. Powstańców | 0,4 L | 191 | 0 | 313 | 593,4 | 798,1 | tlenek węgla | 0,0001782 | 0,001124 | 0,0001283 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000216 | 0,0001349 | 0,0000154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001499 | 0,0000936 | 0,00001069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000216 | 0,0001349 | 0,0000154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 2,34E-6 | 0,00001467 | 1,67E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 7,91E-8 | 4,95E-7 | 5,65E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,0000122 | 0,0000762 | 8,70E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00039 | 0,00245 | 0,0002797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000831 | 0,000521 | 0,0000595 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,85E-6 | 0,00003043 | 3,47E-6 |
| 38 | ul. Rybianka | 0,4 L | 83,5 | 0 | 313 | 471,5 | 760,8 | tlenek węgla | 0,0001732 | 0,001092 | 0,0001247 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00002484 | 0,0001551 | 0,00001771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001729 | 0,000108 | 0,00001233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002484 | 0,0001551 | 0,00001771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 2,58E-6 | 0,00001612 | 1,84E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 7,51E-8 | 4,70E-7 | 5,37E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00001814 | 0,0001133 | 0,00001293 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000371 | 0,002329 | 0,0002659 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000079 | 0,000496 | 0,0000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,61E-6 | 0,00002891 | 3,30E-6 |
| 39 | ul. Siewna | 0,4 L | 126,5 | 0 | 313 | 512,5 | 949,5 | tlenek węgla | 0,0306 | 0,2007 | 0,02291 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00439 | 0,0284 | 0,00324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,003056 | 0,01976 | 0,002256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00439 | 0,0284 | 0,00324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000455 | 0,002955 | 0,000337 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001328 | 0,0000861 | 9,83E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,0032 | 0,02076 | 0,00237 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0441 | 0,2873 | 0,0328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0095 | 0,0619 | 0,00707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000563 | 0,00366 | 0,000418 |
| 40 | ul. Meiera | 0,4 L | 146,9 | 0 | 313 | 708,9 | 1374,3 | tlenek węgla | 0,0371 | 0,2433 | 0,02777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00532 | 0,0344 | 0,00393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0037 | 0,02394 | 0,002732 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00532 | 0,0344 | 0,00393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000552 | 0,00358 | 0,000409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001609 | 0,0001043 | 0,00001191 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,00388 | 0,02516 | 0,002872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0465 | 0,303 | 0,0346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01007 | 0,0656 | 0,00749 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000601 | 0,00391 | 0,000446 |
| 41 | ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej | 0,4 L | 100,1 | 0 | 313 | 612 | 1431,9 | tlenek węgla | 0,02254 | 0,1479 | 0,01688 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00324 | 0,02093 | 0,002389 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,002254 | 0,01456 | 0,001662 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00324 | 0,02093 | 0,002389 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000336 | 0,002178 | 0,0002486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 9,79E-6 | 0,0000635 | 7,25E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu NO2 | 0,002362 | 0,0153 | 0,001747 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0405 | 0,2639 | 0,03013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00867 | 0,0565 | 0,00645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000509 | 0,00331 | 0,000378 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny