Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana bramownicy na skrzyżowaniu ulic Zakopiańska - Jugowicka.”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana bramownicy dla sygnalizacji świetlnej. Zadaniem objęta jest 1 szt. bramownicy, zlokalizowana na skrzyżowaniu ulic Zakopiańska – Jugowicka w Krakowie.

I Lokalizacja sygnalizacji świetlnej w przedmiocie zamówienia:

- ul. Zakopiańska – ul. Jugowicka – w liczbie 1 brama sygnalizacyjna długości ok. 26 metrów.

II Opis techniczny:

- Dostarczona bramownica powinna charakteryzować się minimalnymi wymaganiami:

- Wymienioną bramownicę należy ulokować zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach.

- Bramownica musi być przystosowana do mocowania latarni dwupunktowych
z wewnętrzną listwą zaciskową i zaciskiem śrubowym na przewód PE min. 6mm2.

- Należy stosować listwy zaciskowe typu ZUG - G 6 o napięciu min 500V o ilości punktów zależnej od pojemności kabli sygnalizacyjnych, montowane wewnątrz bramownicy,
na szynie na wysokości ok. 110 cm od podłoża tak, aby zapewniać wygodny dostęp do wszystkich styków.

- Pokrywa zakrywająca otwór z listwą zaciskową powinna być wykonana tak, by zapewnić odpowiednią szczelność bez użycia uszczelek gumowych.

- Bramownica w całości ma być ocynkowana, mocowana przy pomocy śrub i kryz bezpośrednio do fundamentu tak, aby cała powierzchnia przylegała do jego górnej płaszczyzny.

- Kotwy do mocowania konstrukcji muszą być dostarczone przez wytwórcę bramownic, dostosowane do wysokości i długości.

- Klasa betonu do wykonania fundamentu dla bramownicy powinna być zgodna z dokumentacją wytwórcy, lecz nie niższa od klasy B30. Beton i jego składniki powinny być zgodne z obowiązującą normą.

- Bramownica musi przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia sygnalizatorów, ekranów i tablic typu „F” oraz parcia wiatru dla I - wszej strefy wiatrowej.

- Konstrukcja musi posiadać trwały zacisk do podłączenia taśmy uziemienia na zewnątrz.

- Elementy wewnętrzne w które wciągane są przewody i kable, nie powinny mieć ostrych krawędzi.

- Konstrukcja musi posiadać tabliczkę znamionową, na której w sposób trwały ma być naniesiony nr fabryczny, rok produkcji, typ i rodzaj oraz nazwę wytwórcy.

- Malowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej:

- Powierzchnie konstrukcji wsporczej należy pomalować farbą koloru RAL 6009.

- Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone.

- Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich.

- Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich.

- W celu zabezpieczenia konstrukcji wsporczej przed warunkami zewnętrznymi takimi
jak woda, sól itp. należy pomalować odpowiednią farbą bitumiczną.

III Wymagania ogólne:

- Wykonawca dla wykonania zadania zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w celu prawidłowego przygotowania oferty            i zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Posiadania środków transportu, narzędzi, przyrządów kontrolno-pomiarowych potrzebnych do realizacji zadania.

- Dysponowania wykwalifikowaną kadrą techniczną, mającą doświadczenie 
w wykonywaniu prac w zakresie montażu konstrukcji wsporczych dla drogowych sygnalizacji świetlnych oraz pozostałych prac będących przedmiotem zamówienia.

- Dysponowania kadrą posiadającą ważne uprawnienia do prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych do 1kV w zakresie eksploatacji oraz inne stosowne uprawnienia konieczne do realizacji zadania.

- Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni materiały posiadające atesty i aprobaty      do stosowania.

- Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:

- Przed przystąpieniem do prac, poinformować o tym fakcie firmę zajmującą                             się utrzymaniem infrastruktury teletechnicznej w ZDMK oraz stosować się do jej wytycznych w trakcie realizacji.

- Przygotowanie harmonogramu prowadzonych prac.

- Właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac. Za wszelkie szkody wynikłe                w wyniku prowadzenia prac, odpowiada Wykonawca.

- Doprowadzić teren do stanu sprzed rozpoczęcia prac.