Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana konstrukcji wsporczych - wysięgników drogowych sygnalizacji świetlnych.”

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących, dostawa i montaż nowych konstrukcji wsporczych, wysięgników dla sygnalizacji świetlnych. Zadaniem objęte jest 6 szt. wysięgników sygnalizacji, zlokalizowanych w mieście Kraków.

I Lokalizacja sygnalizacji świetlnej w przedmiocie zamówienia:

- al. Kijowska – ul. Kazimierza Wielkiego – w liczbie 4 słupy wysięgnikowe.

- ul. Bolesława Limanowskiego – ul. Świętej Kingi – w liczbie 2 słupy wysięgnikowe.

II Opis techniczny:

- Dostarczone wysięgniki powinny charakteryzować się minimalnymi wymaganiami:

- Wymieniane wysięgi należy ulokować zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                i warunków ich umieszczania na drogach.

- Wysięgnik musi być przystosowany do mocowania latarni dwupunktowych z wewnętrzną listwą zaciskową i zaciskiem śrubowym na przewód PE min. 6mm2.

- Należy stosować listwy zaciskowe typu ZUG - G 6 na napięciu. min 500V o ilości punktów zależnej od pojemności kabli sygnalizacyjnych, montowane wewnątrz wysięgu na szynie na wysokości ok. 110 cm od podłoża tak, aby zapewniać wygodny dostęp do wszystkich styków.

- Pokrywa zakrywająca otwór z listwą zaciskową powinna być wykonana tak, by zapewnić odpowiednią szczelność bez użycia uszczelek gumowych.

- Słup wysięgnikowy w całości ma być ocynkowany, mocowany przy pomocy śrub i kryz bezpośrednio do fundamentu tak, aby cała powierzchnia słupa przylegała do jego górnej płaszczyzny.

- Kotwy do mocowania słupa wysięgnikowego muszą być dostarczone przez wytwórcę słupów, dostosowane do wysokości i długości ramienia.

- Klasa betonu do wykonania fundamentu słupa wysięgnikowego powinna być zgodna z dokumentacją wytwórcy, lecz nie niższa od klasy B30. Beton i jego składniki powinny być zgodne z obowiązującą normą.

- Słupy wysięgnikowe muszą przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia sygnalizatorów, ekranów i tablic typu „F” na wysięgniku oraz parcia wiatru dla I - wszej strefy wiatrowej.

- Słupy wysięgnikowe muszą posiadać trwały zacisk do podłączenia taśmy uziemienia na zewnątrz.

- Ramię poziome słupa wysięgnikowego ma być pod kątem 91-92˚ w stosunku do części pionowej słupa zaś średnica nie może przekraczać 220 mm w najszerszym miejscu.

- Elementy wewnętrzne słupów wysięgnikowych, w które wciągane są przewody i kable, nie powinny mieć ostrych krawędzi.

- Każdy egzemplarz słupa musi posiadać tabliczkę znamionową, na której w sposób trwały ma być naniesiony nr fabryczny, rok produkcji, typ i rodzaj oraz nazwę wytwórcy słupa.

- Każdy słup powinien mieć możliwość obrotu ramienia tak, aby umożliwić przejazd pojazdom o wysokości ponadnormatywnej.

- Malowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej:

- Powierzchnie konstrukcji wsporczych należy pomalować farbą koloru RAL 6009.

- Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone.

- Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich.

- Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich.

- W celu zabezpieczenia konstrukcji wsporczych przed warunkami zewnętrznymi takimi   jak woda, sól itp. należy pomalować odpowiednią farbą bitumiczną.

III Wymagania ogólne:

- Wykonawca dla wykonania zadania zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w celu prawidłowego przygotowania oferty            i zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Posiadania środków transportu, narzędzi, przyrządów kontrolno-pomiarowych potrzebnych do realizacji zadania.

- Dysponowania wykwalifikowaną kadrą techniczną, mającą doświadczenie 
w wykonywaniu prac w zakresie montażu konstrukcji wsporczych dla drogowych sygnalizacji świetlnych oraz pozostałych prac będących przedmiotem zamówienia.

- Dysponowania kadrą posiadającą ważne uprawnienia do prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych do 1kV w zakresie eksploatacji oraz inne stosowne uprawnienia konieczne do realizacji zadania.

- Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni materiały posiadające atesty i aprobaty      do stosowania.

- Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:

- Przed przystąpieniem do prac, poinformować o tym fakcie firmę zajmującą                             się utrzymaniem infrastruktury teletechnicznej w ZDMK oraz stosować się do jej wytycznych w trakcie realizacji.

- Przygotowanie harmonogramu prowadzonych prac.

- Właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac. Za wszelkie szkody wynikłe                w wyniku prowadzenia prac, odpowiada Wykonawca.

- Doprowadzić teren do stanu sprzed rozpoczęcia prac.