Załącznik nr 1

ZAKRES PRAC:

Utrzymanie i obsługa techniczna pomp i przepompowni ścieków w poniższych lokalizacjach:

- Parking przy Muzeum Narodowym w Krakowie al. A. Mickiewicza 18

- przepompownia ścieków bytowych dwupompowa ze sterowaniem auto-ręka ze sterowaniem auto-ręka:

- pompa DWN VOX 100 MA( w pomieszczeniu portierni)- 2 szt.

- pompy w separatorach ropopochodnych 3 szt.:

- pompa BEST ONE ( pom.1.21),

- pompa WQ 1500 ( pom1.22)

- pompa KP 250 (pom. 1.23)

- pompy w studzienkach odwadniających - 4 szt.:

- pompa BEST 4 MA ( wjazd na parking),

- pompa TOP-INOX 1100 ( pom. 1.18)

- pompa KP 250 (pom. 1.22)

- pompa WQ 1500 ( pom 1.25)

- pompa DW VOX 100MA w studni na zewnątrz parkingu – 1 szt.

- Tunel Krakowski Szybki Tramwaj

- Przepompownia nr 5 ścieków bytowych jedno pompowa DW VOX  300 ze sterowaniem auto -ręka

- Przepompownia nr 1 ścieków  bytowych jedno pompowa ABS AS 05030-0841ze sterowaniem auto -ręka

- Przepompownia  nr 3 ścieków bytowych dwupompowa ABS AS 0641, 143-530/2 ze sterowaniem auto -ręka

Przeglądy i konserwacja z częstotliwością 1 x kwartał:

- przeglądy pomp zgodnie z instrukcją obsługi pompy DTR

- sprawdzenie sprawności stanu kabli

- sprawdzenie stanu połączeń elementów elektrycznych

- wykonanie przeglądów instalacji elektryczne, wodnej i sterującej

- sprawdzenie sprawności układów pompowych oraz  pływaków

- sprawdzenie systemu sterowania

- sprawdzenie poziomu osadu w separatorach, studzienkach, przepompowniach

- przeprowadzenie czynności konserwacyjnych, zwracając uwagę na czystość urządzeń , układu zasilającego, urządzeń rozruchowych i regulujących, urządzeń zabezpieczających, urządzeń pomiarowych, połączeń elementów urządzeń

- kontrola prawidłowości pracy zaworów zwrotnych

- kontrola prawidłowości pracy zaworów tłocznych

Powyższa obsługa obejmuje:

- utrzymywanie w stałej gotowości technicznej sprawnych pomp wraz ze sterowaniem

- usuwanie drobnych usterek i awarii we własnym zakresie – materiały i części zamienne jednorazowo do kwoty 150zł netto do 1 szt. urządzeń wskazanych w zakresie rzeczowym), wszelkie naprawy powyżej kwoty 150zł netto należy uzgodnić ze Zleceniodawcą przedstawiając kosztorys wstępny. Po akceptacji powyższe prace zostaną  zlecone odrębnym zleceniem w ramach umowy.

- Utylizację materiałów, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Warunki wykonania prac:

- Dyspozycyjność 24 h/dobę w przypadku awarii pompowni

- Czas reakcji serwisu - przystąpienie do ustalenia przyczyn awarii nie później niż 2 godziny od momentu zgłoszenia, a po zidentyfikowaniu przyczyn  do niezwłocznego przystąpienia do jej  usunięcia

- Zamawiający zastrzega możliwość zastępczego zlecenia prac w przypadku nie nawiązania łączności z wykonawcą związanym z ZDMK (dotyczy nieprzewidzianych nagłych wypadków)

- Wykonawca zabezpieczy całodobową łączność (telefon komórkowy, email) ze zleceniodawcą

- Pracowników i sprzęt należy oznakować nazwą firmy

- usuwanie awarii przy współudziale innych służb, których interwencja jest wymagana

- Wykonawca winien dysponować jednostką wykonawczą zlokalizowaną na terenie Gminy Miejskiej Kraków